北燃南港外输管道10号阀室-临空经济区天然气管道工程项目

一、建设项目概况

（1）项目概述

项目名称：北燃南港外输管道10号阀室-临空经济区天然气管道工程项目。

建设单位：廊坊新奥燃气有限公司。

建设性质：新建。

项目投资：本项目总投资231.1万美元（折人民币1633万元），其中环保投资114万元，占总投资的6.98%。

- （2）规划及产业政策符合性

本项目为陆地管道运输项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于目录中淘汰类和限制类，属于鼓励类，符合国家产业政策。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于禁止准入类和许可准入类，属于负面清单以外的行业。项目不属于《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）中的项目，为允许建设类项目。项目建设符合国家和地方产业政策。

本项目河北省发展和改革委员批复，批复文件编号为“冀发改外资〔2023〕757号）”。

综上所述，本项目符合国家、地方和区域的产业政策要求。

对比规划环评所列负面清单及《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目从生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单四个方面来看，本项目的实施符合“三线一单”结论的要求。

- （3）项目地理位置

工程线路起点为垡上村西南侧北燃10#阀室（已建成），管道进入规划管廊带位于北燃管线东侧10m与之并行敷设，穿越G95首都环线高速，并行敷设长度约为1.5km，之后转为向西敷设，穿越G3京台高速，到达机场环线（东路）西侧，本项目管道在永北西线东侧3.0m处和永北西线并行敷设大约1.2km，终点为机场环线（东路）西侧回迁安置区燃气调压站（已建成，本次扩建）预留管道接口。项目管道全长约为3.15km，起点坐标为：E116.508500°、N39.521502°，终点坐标为：E116.484685°、N39.538164°。

（4）项目建设内容

本项目建设内容包括天然气管道和配套站场扩建两部分，其中天然气管道工程线路起点为垡上村西南侧北燃10＃阀室，终点位于机场环线（东路）西侧回迁安置区燃气调压站，管道设计压力10MPa，管道管径为DN300，平面长度约为3.15km。站场在原回迁安置区燃气调压站内进行扩建，新增调压计量橇1座，主要用于接收北燃10＃阀室来气，为临空经济区航空物流区供气。天然气进站压力为4.5～8.18MPa，设计压力为10MPa，设计输气能力为50000Nm3/h。

二、主要环境影响及拟采取环保措施

（1）施工期主要环境影响及拟采取环保措施

1.废气

本项目施工期产生的废气主要包括管沟开挖、回填、土方堆放、运输车辆及施工机械等施工活动产生的扬尘和运输车辆和施工机械运行时产生的尾气等。

为进一步控制施工期间的扬尘影响，本评价要求建设单位根据《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政字[2018]18号），《河北省大气污染防治行动计划实施方案的通知》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》，对施工现场采取覆盖、洒水、围挡措施；土石方填挖、露天堆放及运输过程中易产生扬尘的物料进行篷布遮盖措施；选用符合国家环境保护标准的施工机械设备和运输工具；选用环保型焊材等措施，控制施工扬尘对周围环境的影响。因此项目施工期废气防治措施可行，不会对周围环境造成不利影响。

2.废水

施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和管道试压水。

项目施工期采取盥洗废水就地泼洒抑尘，最后一段试压废水送管线周边绿化带用于绿化；其他施工废水经施工场地内临时沉淀池沉淀后直接用于施工场地泼洒抑尘。因此项目施工期废水防治措施可行，不会对周围环境造成不利影响。

- 3.噪声

施工期噪声主要为推土机、挖掘机、装载机、夯土机、发电机、吊车、空压机等设备产生的噪声。

距离本项目最近的敏感点为西侧80m的新航佳苑·玉德苑小区，为避免施工机械对项目周围声环境及沿线敏感点的影响，本项目施工期采取合理安排施工时间及施工进度，合理布局，采用符合环保要求的施工机械，注意对施工机械定期维修保养等措施，经距离衰减后，施工期噪声对周围环境影响较小。因此项目施工期噪声防治措施可行，不会对周围环境造成不利影响。

4.固废

施工期间产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、挖填土方、施工废料、清管废渣以及定向钻施工时产生的泥浆。

项目施工期管线施工人员产生的生活垃圾依托当地民用设施与居民生活垃圾一并处置；施工废料可再生利用的进行回收利用，其它无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运；施工期间的多余土方就近用于施工作业带平整及施工带植被恢复，或是用于乡间道路路基填筑。在采取上述措施的前提下，施工期产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。

5、生态

本项目施工中采取对地表植被的保护，施工中分段施工、控制作业面宽度，尽量减少对生物的影响；施工结束后对损失植物补种、恢复原貌等措施，管道施工完毕后1～3年内地表植被基本可恢复较好，且施工期只是暂时性的不会对周边生态环境产生明显影响。

（2）运营期主要环境影响及拟采取环保措施

1、废气

本项目管线部分无污染物排放，仅调压计量撬运行过程中产生少量非甲烷总烃无组织逸散；回迁安置区调压站锅炉采用天然气为燃料，烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经15m高排气筒排放。

2、废水

正常工况下，输气管线是全封闭系统且项目不穿越河流，输运的天然气不会与管线穿越的河流水体之间发生联系，不会对河流造成影响。

项目运行期间不新增劳动定员，无新增生活污水。项目新增废水为回迁安置区调压站软水制备的废水和锅炉排水，水质简单且产生量较小，近期废水由罐车运输至北京大兴国际机场九州北再生水厂处理；远期经市政管网排至新机场东再生水厂。

3、噪声

本项目噪声源主要为站场中工艺设备产生的噪声，在满足工艺条件的前提下，采用隔声罩、基础减振等降噪措施。本项目运营期的噪声可以接受。

4、固体废物

本项目站场运营过程产生的固体废物主要是废弃滤芯，属于危险废物，随产生随时由有资质单位运走处置，不在场内暂存。工程运营期产生固废采取措施妥善处置。

5、土壤及地下水

本项目天然气管道工程干线管道全部采用防腐层，防止管线受到腐蚀破坏，在正常输气的情况下，采用密闭输送，管网各连接部位也采用密封连接，基本不会有气体泄漏；项目调压站站场内分区防渗，化粪池、排污池采用一般防渗，采用钢筋混凝土结构，地面防渗处理底层采用三合土（不小于30cm厚）处理后，表层用15cm厚防渗水泥硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。工艺装置区地面、厂区、放空区、辅助用房等采用简单防渗，进行一般地面硬化。

6、生态

本项目所在地没有珍稀物种，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线，不会影响生物多样性。相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。

7、环境风险

风险防范措施：

(1)运行阶段的风险防范措施

①严格控制天然气的质量，以减轻管道腐蚀。

②严格按照《石油天然气管道保护条例》及《石油天然气管道安全监督与管理暂行规定》等规定的内容对管道进行保护。

③每三年进行管道壁厚的测量，对管壁严重减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。

④每半年检查一次管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等)，使管道在超压时能安全处理。

⑤对事故易发地段，要加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止，采取相应的措施并向上级报告。

⑥管道设置自动感测压力、流量的仪器和能自动感测管道内压降速率的自动紧急截断阀，一旦管道发生事故或大的泄漏，事故段两端的截断阀在感测到情况后可自动切断管路，使事故排放或泄漏的天然气量限制在最小范围内。管网系统中的电动截止阀应采用双路电源，自动切换，并定期对电气系统和传动机构进行维修保养。

⑦站场内安装可燃气体变送器对可燃气体浓度进行检测，浓度超标时进行报警，提示操作人员及时处理。

⑧站场内要划定禁火区域，禁绝一切火源。禁拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，汽车进入时，必须在排气管上装有防火罩；进入站内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具；严禁随意在站场及周围进行动火焊割作业等。

⑨在天然气输送过程中可能对管道系统产生内腐蚀的危害，从而影响管道的预期寿命，因此，站场应设置准确可靠的在线成份分析系统，同时运行一段时间后应对管道内腐蚀程度进行监测。

⑩站场内设备、设施应设置可靠的防雷、防静电接地装置，并定期进行检验。站场内电气设施应按爆炸范围的类别选用相应级别、类别、组别的防爆电气。

(2)生产管理中的防范措施

①经常对操作人员进行培训和安全教育，所有操作人员持证上岗，对操作人员进行严格管理，强化安全意识，以纠正不安全行为，加强技术培训，提高技术水平。

②各岗位制定严格的规章制度、岗位操作规程，不准随意改变生产设备运行工艺参数，不得超压及提高设备的使用等级。

③指定事故应急救援预案，并定期进行演练。应急救援预案内容应包括应急救援预案的组织机构，明确指挥机构和负责人，组建应急救援队伍，进行演练。配备必要的应急救援器材、设备。真正做到预案的可操作性和实施性。对事故应急救援预案的演练应认真策划、组织实施并做好记录。

④严格执行安全检查制度，节假日值班、夜间值班制度，并做到关键装置和重要岗位的定时巡查。

⑤站场设置的可燃气体浓度探测装置、火灾报警系统及灭火装置等定期进行维护、保养，定期检测，保证运转正常。检测必须记录，并由有关人员签字。